گزارش کار تمرین ۳ – بینایی کامپیوتر

عنوان تمرین :

پردازش در حوزه فرکانس

دانشجو :‌ محمدداود وهاب رجائی
شماره دانشجویی  : ۴۰۴۱۴۱۹۰۴۱

استاد محترم : دکتر علی جعفری

پاییز ۱۴۰۴

فهرست مطالب

مقدمه	1

بخش اول : ایجاد نویز پریودیک روی تصویر X-Ray	1

تعریف مسئله	1

الگوریتم و روش پیاده‌سازی	1

نتایج و تصاویر	2

تحلیل فنی	3

بخش دوم : انتقال بافت موج (Ripples) به تصویر دیگر	3

تعریف مسئله	3

الگوریتم و روش پیاده‌سازی	3

نتایج و تصاویر	4

تحلیل فنی	5

نتیجه‌گیری کلی	5

پیوست : کدهای پیاده‌سازی شده	6

کد مربوط به بخش اول : 1.py ایجاد نویز روی تصویر  X-Ray	6

کد مربوط به بخش دوم : 2.py انتقال بافت موج	9

# مقدمه

هدف از این تمرین، آشنایی عملی با تبدیل فوریه (Fourier Transform) و پردازش تصویر در حوزه فرکانس است. در این تمرین، ما یاد می‌گیریم که چگونه ویژگی‌های یک تصویر (مانند نویز یا بافت) در فضای فرکانس نمایش داده می‌شوند و چگونه می‌توان با دستکاری طیف فرکانسی  (Spectrum)، تصویر نهایی را در فضای مکانی تغییر داد.

# بخش اول : ایجاد نویز پریودیک روی تصویر X-Ray

## تعریف مسئله

در این بخش، هدف این است که یک تصویر پزشکی (X-Ray) را به فضای فرکانس برده و با اعمال تغییراتی در طیف آن، نویزی ایجاد کنیم که در تصویر خروجی به صورت خطوط مورب (Diagonal Stripes) دیده شود.

## الگوریتم و روش پیاده‌سازی

برای انجام این کار از زبان پایتون و کتابخانه OpenCV و NumPy استفاده شده است. مراحل الگوریتم به شرح زیر است:

- خواندن تصویر:  تصویر ورودی به صورت Grayscale خوانده شده و نرمالایز می‌شود.

- تبدیل فوریه   (FFT): با استفاده از np.fft.fft2  تصویر به فضای فرکانس برده می‌شود و با  fftshift مولفه DC (فرکانس صفر) به مرکز ماتریس منتقل می‌شود.

- ایجاد نویز:  از آنجا که نویز‌های پریودیک در فضای مکانی معادل نقاط روشن (Impulse)  در فضای فرکانس هستند، دو نقطه متقارن نسبت به مرکز مختصات با شدت بالا در طیف فرکانسی ایجاد شد.

- مختصات نقاط (center_row ± 32, center_col ± 32) :

- این مختصات باعث ایجاد امواج مورب می‌شود.

- معکوس تبدیل فوریه : (IFFT) پس از اعمال تغییرات، با استفاده از تبدیل معکوس، تصویر به فضای مکانی بازگردانده شد.

## نتایج و تصاویر

در تصویر زیر، تصویر اصلی، طیف فرکانسی (با نقاط نویز مشخص شده) و تصویر خروجی را مشاهده می‌کنید :

## تحلیل فنی

تصاویر در حوزه فرکانس بر اساس تغییرات شدت روشنایی تحلیل می‌شوند. نقاط نزدیک به مرکز نشان‌دهنده تغییرات کند (فرکانس پایین) و نقاط دور از مرکز نشان‌دهنده تغییرات سریع (جزئیات و لبه‌ها) هستند.

در اینجا ما دو نقطه (Peak) مصنوعی در فرکانس‌های میانی اضافه کردیم. طبق خاصیت تبدیل فوریه، یک جفت ضربه (Impulse) در فضای فرکانس معادل یک موج سینوسی (یا کسینوسی) در تمام فضای تصویر است.

- چون نقاط به صورت قطری نسبت به مرکز قرار دارند، موج‌ها نیز مورب ظاهر شدند.

- فاصله نقاط از مرکز، فرکانس (تراکم) خطوط را تعیین می‌کند؛ هرچه نقاط دورتر باشند، خطوط فشرده‌تر می‌شوند.

# بخش دوم : انتقال بافت موج (Ripples) به تصویر دیگر

## تعریف مسئله

هدف این بخش استخراج بافت "امواج آب" از یک تصویر خاکستری و اعمال آن روی یک تصویر زمینه سبز رنگ است، به طوری که گویی امواج روی آن سطح سبز ایجاد شده‌اند.

## الگوریتم و روش پیاده‌سازی

برای انتقال بافت بدون انتقال رنگ خاکستری اصلی، باید از فیلترینگ فرکانسی استفاده کرد:

  - پیش‌پردازش: تصویر امواج (3.png) هم‌اندازه تصویر سبز (4.png) می‌شود.

  - تبدیل فوریه:  تصویر امواج به فضای فرکانس برده می‌شود.

  - فیلتر بالاگذر (High-Pass Filter)

- اطلاعات روشنایی کلی و رنگ زمینه در فرکانس‌های پایین (نزدیک مرکز) قرار دارند.

- جزئیات لبه‌ها و امواج در فرکانس‌های بالا قرار دارند.

- یک ماسک گوسی معکوس ساخته شد تا فرکانس‌های پایین (مرکز) را حذف و فرکانس‌های بالا را عبور دهد.

  - بازسازی و ترکیب: پس از اعمال فیلتر و بازگشت به فضای مکانی (IFFT) تنها "لبه‌های امواج" باقی ماندند. این لبه‌ها با ضریب تقویت (Gain) روی کانال‌های رنگی تصویر سبز جمع شدند.

## نتایج و تصاویر

در تصویر زیر طیف فرکانسی، بافت استخراج شده و نتیجه نهایی ترکیب را مشاهده می‌کنید :

## تحلیل فنی

چالش اصلی در این تمرین، جدا کردن "بافت موج" از "رنگ خاکستری پس‌زمینه" بود. اگر تصویر موج را مستقیماً روی تصویر سبز جمع می‌کردیم، تصویر تیره و خاکستری می‌شد.

با استفاده از فیلتر بالاگذر  (High-Pass)، مولفه DC و فرکانس‌های پایین (که مسئول روشنایی یکنواخت پس‌زمینه بودند) حذف شدند. نتیجه‌ی IFFT یک تصویر بود که میانگین روشنایی آن صفر است (شامل مقادیر مثبت و منفی برای لبه‌های موج).

وقتی این مقادیر به تصویر سبز اضافه شدند :

- مقادیر مثبت باعث روشن‌تر شدن سبز (قله موج).

- مقادیر منفی باعث تیره‌تر شدن سبز (قعر موج) این فرآیند باعث ایجاد افکت سه بعدی و طبیعی امواج روی سطح سبز شد.

## نتیجه‌گیری کلی

این تمرین نشان داد که فضای فرکانس ابزاری قدرتمند برای دستکاری ویژگی‌های سراسری تصویر است. ما توانستیم با افزودن مولفه‌های فرکانسی، نویز ساختاری ایجاد کنیم و با حذف مولفه‌های فرکانس پایین، بافت را از پس‌زمینه جدا کرده و عملیات ترکیب تصاویر (Texture Synthesis) را انجام دهیم.

# پیوست : کدهای پیاده‌سازی شده

در این بخش، کدهای پایتون که برای انجام بخش اول و دوم تمرین نوشته شده‌اند، آورده شده است.

## کد مربوط به بخش اول : 1.py ایجاد نویز روی تصویر  X-Ray

import numpy as np

import matplotlib

try:

matplotlib.use('TkAgg')

except:

pass

import matplotlib.pyplot as plt

import cv2

import os

# --- 1. Load Image ---

img_clean = cv2.imread('1.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

if img_clean is None:

print("Error: '1.png' not found.")

exit()

# Normalize

img_float = img_clean.astype(np.float64) / 255.0

rows, cols = img_float.shape

center_r, center_c = rows // 2, cols // 2

# --- 2. FFT (Frequency Domain) ---

f_transform = np.fft.fft2(img_float)

f_shift = np.fft.fftshift(f_transform)

# --- 3. Add Periodic Noise ---

# Settings for diagonal stripes

u_noise = 32

v_noise = 32

noise_amplitude = (rows * cols) * 0.25  # 0.25 allows background visibility

# Peak coordinates

p1 = (center_r + u_noise, center_c + v_noise)

p2 = (center_r - u_noise, center_c - v_noise)

# Add noise spikes

f_shift[p1] += noise_amplitude

f_shift[p2] += noise_amplitude

# --- 4. GENERATE SPECTRUM IMAGE (CRITICAL STEP) ---

# We calculate the Magnitude Spectrum to visualize the frequency domain.

# Logarithm is used because the dynamic range is very high.

magnitude_spectrum = 20 * np.log(np.abs(f_shift) + 1)

# Normalize the spectrum to 0-255 to save it as a PNG image

spectrum_img = cv2.normalize(magnitude_spectrum, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)

spectrum_img = spectrum_img.astype(np.uint8)

# --- 5. Inverse FFT ---

f_ishift = np.fft.ifftshift(f_shift)

img_noisy = np.fft.ifft2(f_ishift)

img_noisy = np.real(img_noisy)

# Clip and convert to uint8

img_noisy_final = np.clip(img_noisy, 0, 1) * 255

img_noisy_final = img_noisy_final.astype(np.uint8)

# --- 6. Display (Matplotlib) ---

plt.figure(figsize=(15, 6))

# Plot 1: Original

plt.subplot(1, 3, 1)

plt.imshow(img_clean, cmap='gray')

plt.title('Original Image')

plt.axis('off')

# Plot 2: Frequency Spectrum (The requested visualization)

plt.subplot(1, 3, 2)

plt.imshow(spectrum_img, cmap='gray')

plt.title('Frequency Domain (Spectrum)\nLook for white dots!')

plt.axis('off')

# Draw circles around the noise points to highlight them in the plot

plt.plot(p1[1], p1[0], 'ro', markersize=5, fillstyle='none', markeredgewidth=2)

plt.plot(p2[1], p2[0], 'ro', markersize=5, fillstyle='none', markeredgewidth=2)

# Plot 3: Final Result

plt.subplot(1, 3, 3)

plt.imshow(img_noisy_final, cmap='gray')

plt.title('Final Result (Stripes + Image)')

plt.axis('off')

plt.tight_layout()

print("Displaying plot... (Close the window to finish script)")

plt.show() # This will pop up the window

# --- 7. Save Images ---

# Save the Frequency Spectrum

cv2.imwrite('Frequency_Spectrum.png', spectrum_img)

print("Saved: Frequency_Spectrum.png")

# Save the Final Result

cv2.imwrite('Final_Output_Stripes.png', img_noisy_final)

print("Saved: Final_Output_Stripes.png")

کد 1.py تمرین بخش اول در پوشه ۱  پیوست شده است.

## کد مربوط به بخش دوم : 2.py انتقال بافت موج

import matplotlib

try:

matplotlib.use('TkAgg')

except:

pass

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import cv2

import os

def main():

# --- 1. Load Images ---

print("Loading images...")

# Source: Water Ripples (Grayscale for intensity)

img_ripple_src = cv2.imread('3.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Target: Green Background (Color)

img_bg_color = cv2.imread('4.png', cv2.IMREAD_COLOR)

if img_ripple_src is None or img_bg_color is None:

print("Error: Could not find '3.png' or '4.png'.")

return

# --- 2. Resize Source to Match Target ---

rows, cols, _ = img_bg_color.shape

img_ripple_resized = cv2.resize(img_ripple_src, (cols, rows))

# --- 3. FFT (Frequency Domain Transformation) ---

# Convert to float

dft = np.fft.fft2(img_ripple_resized.astype(float))

dft_shift = np.fft.fftshift(dft)

# --- 4. Generate & Save Magnitude Spectrum (Task Requirement) ---

# We use log scale because the center values are huge compared to edges.

magnitude_spectrum = 20 * np.log(np.abs(dft_shift) + 1)

# Normalize to 0-255 for saving as an image

spectrum_img = cv2.normalize(magnitude_spectrum, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)

spectrum_img = spectrum_img.astype(np.uint8)

# Save the Spectrum Image immediately

cv2.imwrite('FFT_Spectrum_View.png', spectrum_img)

print(">> Saved: FFT_Spectrum_View.png")

# --- 5. Gaussian High-Pass Filter ---

# Create a Gaussian mask to remove low frequencies (lighting/shadows)

# and keep high frequencies (ripples/edges).

crow, ccol = rows // 2, cols // 2

y, x = np.ogrid[:rows, :cols]

# Calculate distance from center

distance = np.sqrt((x - ccol)**2 + (y - crow)**2)

# Sigma controls how much "blur" or "lighting" is removed.

sigma = 30

# High Pass Formula: 1 - Gaussian_Low_Pass

gaussian_mask = 1 - np.exp(-(distance**2) / (2 * (sigma**2)))

# Apply Filter

fshift_filtered = dft_shift * gaussian_mask

# --- 6. Inverse FFT (Back to Image) ---

f_ishift = np.fft.ifftshift(fshift_filtered)

img_back = np.fft.ifft2(f_ishift)

img_back = np.real(img_back)

# --- 7. Post-Processing & Blending ---

# 1. Smooth slightly to remove digital noise

img_back_smooth = cv2.GaussianBlur(img_back, (3, 3), 0)

# 2. Increase contrast (Gain) to make ripples visible on green

gain = 2.5

ripple_layer = img_back_smooth * gain

# 3. Add to Green Background

img_bg_float = img_bg_color.astype(np.float32)

final_image = np.zeros_like(img_bg_float)

# Apply ripple offset to all channels (Blue, Green, Red)

for i in range(3):

final_image[:, :, i] = img_bg_float[:, :, i] + ripple_layer

# Clip values to valid 0-255 range

final_image = np.clip(final_image, 0, 255).astype(np.uint8)

# Save the Final Image

cv2.imwrite('Final_Ripple_Output.png', final_image)

print(">> Saved: Final_Ripple_Output.png")

# --- 8. Visualization (Matplotlib) ---

print("Displaying results... (Close the window to finish)")

plt.figure(figsize=(14, 6))

# Show Spectrum

plt.subplot(1, 3, 1)

plt.imshow(spectrum_img, cmap='gray')

plt.title('Frequency Spectrum\n(Saved as FFT_Spectrum_View.png)')

plt.axis('off')

# Show Filtered Ripple Mask

plt.subplot(1, 3, 2)

plt.imshow(img_back_smooth, cmap='gray')

plt.title('Extracted Ripples (High-Pass)')

plt.axis('off')

# Show Final Result

plt.subplot(1, 3, 3)

plt.imshow(cv2.cvtColor(final_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))

plt.title('Final: Ripples on Green\n(Saved as Final_Ripple_Output.png)')

plt.axis('off')

plt.tight_layout()

plt.show()

if __name__ == "__main__":

main()

کد 2.py تمرین بخش دوم در پوشه ۲  پیوست شده است.

با تشکر از نگاه پر مهر شما